CL2005系列控制系统

通讯协议

目录

======

第一章	概述	2

§1.1	基本格式	2

§1.2	CRC校验和算法	2

§1.3	发送数据到配置区	4

第二章	控制类命令	4

§2.1	复位控制卡	4

§2.2	取运行状态	4

§2.3	设定亮度	5

§2.4	发送时间段亮度表	5

§2.5	设定自动开关屏时间	5

§2.6	设定屏体电源状态	5

§2.7	校准控制卡时间	5

第三章	图片类命令	6

§3.1	图片数据的整理	6

§3.2	节目表的结构	8

§3.3	发送图片数据和节目表文件	8

§3.4	设定节目表项数	8

第四章	文字类命令	9

§4.1	显示文字串	9

§4.2	画线	9

§4.3	切换显示区	9

§4.4	拷贝显示区	9

§4.5	清除显示区	9

§4.6	装入图片到显示区	9

§4.7	将显示区的内容保存为图片	9

2007-12

# 概述

本文档中，用‘字符’表示ASCII码，字节表示16进制数据。涉及到两个字节表示一个数据时，总是高字节在前，低字节在后。

控制卡上的FLASH芯片每256字节为1页，1型卡上有2048页，2型和4型卡有4096页；

第    0页开始共3027页存放图片数据(仅2型、4型卡)

第2048页开始共 979页存放图片数据(仅对1型卡)

第3027页开始共    6页存放ASCII字符和数字的点阵库(若使用文字模式)

第3033页开始共1024页存放16点阵汉字库(若使用文字模式)

第4057页开始共    1页保留

第4058页开始共   25页存放时钟版面设计的内容

第4083页开始共   12页存放节目表

第4095页开始共    1页存放配置信息

## §1.1	基本格式

CL2005的基本通讯格式为：

7字符引导串+1字节屏号+1字符卡类型+2字节数据长度+多字节数据+2字节CRC

其中，

引导串： ESC+“$LYTEC”(ESC的ASCII码值为0x1b)

屏号：控制卡上短路子设定的编号

卡类型：‘1’表示1型卡，‘A’表示2型卡，‘V’表示4型卡

长度：高字节在前，低字节在后，表示有效数据的字节数，不包括引导串、屏号、卡类型、长度自身、CRC校验。

数据：数据的第1字节是命令码，其它为与命令有关的数据

CRC：高字节在前，低字节在后，对长度及数据进行16位CRC校验的结果。

除取控制卡的运行状态外，对其它发送给控制卡的数据包的正确应答为9个字节：

“07”+ 接收到的数据包从命令开始的5个字节+“OK”

由此应答格式可知，计算机发出的数据包中，在命令字节后必须至少有2个字节的数据(加上2字节CRC一共5个字节用于应答)。

## §1.2	CRC校验和算法

下面用C语言描述CRC校验算法：

WORD CRC_Table[256] =

{

0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7,

0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef,

0x1231,0x0210,0x3273,0x2252,0x52b5,0x4294,0x72f7,0x62d6,

0x9339,0x8318,0xb37b,0xa35a,0xd3bd,0xc39c,0xf3ff,0xe3de,

0x2462,0x3443,0x0420,0x1401,0x64e6,0x74c7,0x44a4,0x5485,

0xa56a,0xb54b,0x8528,0x9509,0xe5ee,0xf5cf,0xc5ac,0xd58d,

0x3653,0x2672,0x1611,0x0630,0x76d7,0x66f6,0x5695,0x46b4,

0xb75b,0xa77a,0x9719,0x8738,0xf7df,0xe7fe,0xd79d,0xc7bc,

0x48c4,0x58e5,0x6886,0x78a7,0x0840,0x1861,0x2802,0x3823,

0xc9cc,0xd9ed,0xe98e,0xf9af,0x8948,0x9969,0xa90a,0xb92b,

0x5af5,0x4ad4,0x7ab7,0x6a96,0x1a71,0x0a50,0x3a33,0x2a12,

0xdbfd,0xcbdc,0xfbbf,0xeb9e,0x9b79,0x8b58,0xbb3b,0xab1a,

0x6ca6,0x7c87,0x4ce4,0x5cc5,0x2c22,0x3c03,0x0c60,0x1c41,

0xedae,0xfd8f,0xcdec,0xddcd,0xad2a,0xbd0b,0x8d68,0x9d49,

0x7e97,0x6eb6,0x5ed5,0x4ef4,0x3e13,0x2e32,0x1e51,0x0e70,

0xff9f,0xefbe,0xdfdd,0xcffc,0xbf1b,0xaf3a,0x9f59,0x8f78,

0x9188,0x81a9,0xb1ca,0xa1eb,0xd10c,0xc12d,0xf14e,0xe16f,

0x1080,0x00a1,0x30c2,0x20e3,0x5004,0x4025,0x7046,0x6067,

0x83b9,0x9398,0xa3fb,0xb3da,0xc33d,0xd31c,0xe37f,0xf35e,

0x02b1,0x1290,0x22f3,0x32d2,0x4235,0x5214,0x6277,0x7256,

0xb5ea,0xa5cb,0x95a8,0x8589,0xf56e,0xe54f,0xd52c,0xc50d,

0x34e2,0x24c3,0x14a0,0x0481,0x7466,0x6447,0x5424,0x4405,

0xa7db,0xb7fa,0x8799,0x97b8,0xe75f,0xf77e,0xc71d,0xd73c,

0x26d3,0x36f2,0x0691,0x16b0,0x6657,0x7676,0x4615,0x5634,

0xd94c,0xc96d,0xf90e,0xe92f,0x99c8,0x89e9,0xb98a,0xa9ab,

0x5844,0x4865,0x7806,0x6827,0x18c0,0x08e1,0x3882,0x28a3,

0xcb7d,0xdb5c,0xeb3f,0xfb1e,0x8bf9,0x9bd8,0xabbb,0xbb9a,

0x4a75,0x5a54,0x6a37,0x7a16,0x0af1,0x1ad0,0x2ab3,0x3a92,

0xfd2e,0xed0f,0xdd6c,0xcd4d,0xbdaa,0xad8b,0x9de8,0x8dc9,

0x7c26,0x6c07,0x5c64,0x4c45,0x3ca2,0x2c83,0x1ce0,0x0cc1,

0xef1f,0xff3e,0xcf5d,0xdf7c,0xaf9b,0xbfba,0x8fd9,0x9ff8,

0x6e17,0x7e36,0x4e55,0x5e74,0x2e93,0x3eb2,0x0ed1,0x1ef0

};

计算CRC校验的子函数:

void CRC(WORD *CRCValue,BYTE ch);

{

WORD	NewCRC = *CRCValue;

BYTE	CV;

CV=((NewCRC>>8)^ch)&0xff;

NewCRC=(NewCRC<<8)^CRC_Table[CV];

*CRCValue = NewCRC;

}

假设待校验的数据为n字节，存放在字节数组ByteAry中，则完整的CRC校验算法如下：

WORD	CRCResult = 0;

CRC(&CRCResult,n>>8);

CRC(&CRCResult,n&0xff);

for (int I=0;I<n;++I)

CRC(&CRCResult,ByteAry[I]);

## §1.3	发送数据到配置区

节目数、设定的亮度、开关屏时间等，均存储在FLASH芯片的配置页，发送数据到配置页使用专门的命令：

1字符命令码‘Q’+1字节配置页中的偏移量+1字节数据的字节数+1字节重启标志+数据

配置页中的数据偏移定义如下：

0x00-0x17：24字节，保留

0x18-0x19： 2字节，屏宽

0x1A-0x1B： 2字节，屏高

0x1C-0x1F： 4字节，保留

0x20-0x20： 1字节，预设亮度0-7，8则表示执行时间段亮度，9表示走自动亮度

0x21-0x21:  1字节，节目表项数

0x22-0x23： 2字节，定时开屏之时分，BCD码

0x24-0x25： 2字节，定时关屏之时分，BCD码

0x26-0x2E： 9字节，保留

0x2F-0x2F： 1字节，有效图片数

0x30-0xBB：139字节，时钟版面设计内容

0xBC-0xCB：16字节，数码管显示码

0xCC-0xDF：20字节，时间段亮度表，4项

每项为2字节开始时间(BCD码)，2字节结束时间(BCD码)，1字节亮度

0xE0-0xFF：32字节，保留

# 控制类命令

控制类命令包括复位控制卡、取运行状态、设定亮度、设定开关屏时间等。

## §2.1	复位控制卡

命令格式：命令码‘V’+2个字节的任意数据。

## §2.2	取运行状态

命令格式：命令码‘D’+2字节任意的数据。

对取运行状态，控制卡返回29个字节，“1D”+27字节数据

这27个字节的数据中，前20个字节为十六进制的数字ASCII码，每两个拼合成1个字节的16进数据，一共10个字节，其中：

第 1字节: D7-D4: 亮度

D3   : 是否处于测试状态

D2   : 是否人工强制开关电源

D1   : 是否因时间段导致关屏

D0   : 是否有汉字库

第 2字节:  当前播放的节目序号

第 3字节:  当前播放的图片序号

第 4字节:  开屏时间-时

第 5字节:  开屏时间-分

第 6字节:  关屏时间-时

第 7字节:  关屏时间-分

第 8字节:  保留

第 9字节:  保留

第10字节： 保留

后面7个字节为BCD码：

第 1字节:  控制卡时钟,秒

第 2字节:  控制卡时钟,分

第 3字节:  控制卡时钟,时

第 4字节:  控制卡时钟,日

第 5字节:  控制卡时钟,月

第 6字节:  控制卡时钟,年

第 7字节:  当前设置的亮度

## §2.3	设定亮度

命令格式：命令码‘Q’+0x20+0x01+0x00+亮度值，亮度值为16进制数，范围0-9。

0-7表示屏的亮度，8表示按时间段调整亮度，9表示按亮度传感器采样的结果自动调整亮度。

## §2.4	发送时间段亮度表

命令格式：命令码‘Q’+0xCC+0x14+0x00+20字节亮度表

亮度表一共4项，每项5字节，其中第1、2字节为时间段的开始(时、分，BCD码)，第3、4字节为时间段的结束(时、分，BCD码)，第5字节为亮度值(0-7)。

## §2.5	设定自动开关屏时间

命令格式：命令码‘Q’+0x22+0x04+0x00+4字节时间

其中，时间的第1、2字节为开屏时刻，第3、4字节为关屏时刻(大于该时刻才真正关屏)，这些时刻分别由BCD码的小时和分组成。

## §2.6	设定屏体电源状态

命令格式：命令码‘P’+1字节开关状态+1字节任意数据

其中，开关状态=0表示关屏，1表示开屏，2表示按照时间段自动控制

## §2.7	校准控制卡时间

命令格式：命令码‘C’+7字节时间

这7字节时间均为BCD码，排列顺序为秒、分、时、日、月、星期和年。

# 图片类命令

图片类命令涉及两个方面，一是图片数据本身，另一是节目表。这两类命令都是将数据写往控制卡的FLASH芯片。不同的控制卡，虽然FLASH的容量不一样，但配置信息和节目表等都存放在FLASH芯片的高端，位置都是一样的，仅是图片数据存储的开始地址不一样。

假设显示屏的宽为W，高为H，则一个图片的发送次数为：

1、4型卡： TotalSendSteps = ((H+127)/128)*16

2型卡单色：TotalSendSteps = ((H+127)/128)*16

2型卡双色：TotalSendSteps = ((H+127)/128)*32

必须从0开始到TotalSendSteps-1分步骤循环将一个图片的全部数据发送完毕。

每个图片占用的存储空间的页数为：

PagesPerPicture=((W+255)/256)*TotalSendSteps

切记，这里计算出来的TotalSendSteps和PagesPerPicture是发送图片数据计算存储位置和发送次数必须用到的。

## §3.1	图片数据的整理

对于图片，常规的存储方案是按行存储，单字节表示水平方向的8个点。对于宽度为W，高度为H的图片，假设原始图片整理为水平排列，一字节表示屏幕8个点的二维数组，该数组的大小应该是 BYTE PictAry[H][W/8](单色)或BYTE PictAry[H*2][W/8](双色)，对于双色屏，PictAry[0]至PictAry[H-1]存放红色数据，PictAry[H]至PictAry[2*H-1]存放绿色数据。

在控制卡上图片数据是按列存储的，一个字节表示同一列间隔16行的8个点，每次发送W个字节。

1、单色屏的数据排列

设图片的每个点的数据为:

x(0,0),x(0,1),x(0,2),x(0,3),,,x(0,W-1)

x(1,0),x(1,1),x(1,2),x(1,3),,,x(1,W-1)

,,,

,,,

x(H-1,0),x(H-1,1),x(H-1,2),x(H-1,3),,,x(H-1,W-1)

对于1型、4型卡,当发送步骤为 y (0到TotalSendSteps-1)时，发送的图片数据中第z个字节的值按照从高到低的位的构成为：

x(y+112,z),

x(y+ 96,z),

x(y+ 80,z),

x(y+ 64,z),

x(y+ 48,z),

x(y+ 32,z),

x(y+ 16,z),

x(y   ,z)

对于2型卡，当发送步骤为y(0到TotalSendSteps-1)时，发送的图片数据中第z个字节的值按照从高到低的位的构成为：

x((y/128)*128+112,z),

x((y/128)*128+ 96,z),

x((y/128)*128+ 80,z),

x((y/128)*128+ 64,z),

x((y/128)*128+ 48,z),

x((y/128)*128+ 32,z),

x((y/128)*128+ 16,z),

x((y/128)*128    ,z)

2、双色屏的数据排列

设图片的每个点的数据为:

R(0,0),R(0,1),R(0,2),R(0,3),,,R(0,W-1)

R(1,0),R(1,1),R(1,2),R(1,3),,,R(1,W-1)

,,,

,,,

R(H-1,0),R(H-1,1),R(H-1,2),R(H-1,3),,,R(H-1,W-1)

G(0,0),G(0,1),G(0,2),G(0,3),,,G(0,W-1)

G(1,0),G(1,1),G(1,2),G(1,3),,,G(1,W-1)

,,,

,,,

G(H-1,0),G(H-1,1),G(H-1,2),G(H-1,3),,,G(H-1,W-1)

对于1型、4型卡,当发送步骤为 y (0到TotalSendSteps-1)时，发送的图片数据中第z个字节的值按照从高到低的位的构成为：

G(y+48,z),

G(y+32,z),

G(y+16,z),

G(y   ,z),

R(y+48,z),

R(y+32,z),

R(y+16,z),

R(y   ,z)

对于2型卡，当发送步骤为y(0到TotalSendSteps-1)时，发送的图片数据中第z个字节的值按照从高到低的位的构成为：

若y<TotalSendSteps/2：

R((y/128)*128+112,z),

R((y/128)*128+96,z),

R((y/128)*128+80,z),

R((y/128)*128+64,z),

R((y/128)*128+48,z),

R((y/128)*128+32,z),

R((y/128)*128+16,z),

R((y/128)*128+ 0,z)

若y>=TotalSendSteps/2：

G(((y-TotalSendSteps/2)/128)*128+112,z),

G(((y-TotalSendSteps/2)/128)*128+ 96,z),

G(((y-TotalSendSteps/2)/128)*128+ 80,z),

G(((y-TotalSendSteps/2)/128)*128+ 64,z),

G(((y-TotalSendSteps/2)/128)*128+ 48,z),

G(((y-TotalSendSteps/2)/128)*128+ 32,z),

G(((y-TotalSendSteps/2)/128)*128+ 16,z),

G(((y-TotalSendSteps/2)/128)*128    ,z)

## §3.2	节目表的结构

一个节目表项为12字节的结构类型：

struct ProgListStru			// 12字节

{

BYTE	PictIndex;		// 图片序号，从0开始

BYTE	EnterLeave;		// D7-D4:进入方式, D3-D0：退出方式

BYTE	Stay;			// 停留时间,D7:单位，0：秒，1：分；D6-D0为停留时间

BYTE	Flag_Speed;		// D7: 1表示后一图片紧随本图片退出时进入

// D6: 1表示D7为1，且是水平移动

// D5: 整页时钟标志，显示时钟版面设计的内容

// D4: 定时播放标志

// D3-D0: 速度

BYTE	WeekFlag;		// 允许播放的周定时,为1的bit表示该日播出,

// D7对应周日，D6-D1对应周六-周一

BYTE	StartHour;		// 允许播放的开始时段，时，BCD码

BYTE	StartMinute;	// 						  分，BCD码

BYTE	EndHour;		// 结束播放的开始时段，时，BCD码

BYTE	EndMinute;		//						  分，BCD码

BYTE	TimerMode;		// 时钟播放标志，顶部单、双行时钟日历等。

BYTE	NC0;			// 保留

BYTE	NC1;			// 保留

};

## §3.3	发送图片数据和节目表文件

发送图片和节目表文件，统一使用存储数据到FLASH命令，格式为：

命令码‘R’+2字节页地址+1字节页数量+数据

发送图片数据时，假设当前发送第n个图片的第m步，则页数量的计算公式为：

PageCountPerStep = (W+255)/256;

页地址PageAddr的计算公式为：

if (卡类型==1) PageAddr = n * PagesPerPicture + m*PageCountPerStep + 2048;

else 			 PageAddr = n * PagesPerPicture + m*PageCountPerStep;

发送节目表时，页地址为4083(0xFF3)，总的页数量则为12*节目表项数。因为控制卡上的通讯缓冲区最大为2080，也就是，每次发送不得超过8页，因此发送节目表时，需要根据实际页数处理为多次发送，每次均要计算页地址和页数量。

## §3.4	设定节目表项数

命令格式：命令码‘Q’+0x21+0x01+0x01+节目表项数

# 文字类命令

## §4.1	显示文字串

命令格式：命令字‘H’+1字节Bank号+2字节x坐标+2字节y坐标+1字节颜色+串+0x00

## §4.2	画线

命令格式：命令字‘J’+1字节目标Bank号+2字节起点X坐标+2字节起点Y坐标+2字节终点X坐标+2字节终点Y坐标+1字节线条颜色

因为控制卡只支持画水平线或垂直线条，所以，起点和终点或X坐标一致，或Y坐标一致。

## §4.3	切换显示区

命令格式：命令字‘K’+1字节目标Bank号+1字节任意数据

## §4.4	拷贝显示区

命令格式：命令字‘L’+1字节目标Bank号+1字节任意数据

## §4.5	清除显示区

命令格式：命令字‘M’+1字节目标Bank号+1字节任意数据

## §4.6	装入图片到显示区

命令格式：命令字‘N’+1字节目标Bank号+1字节图片索引

## §4.7	将显示区的内容保存为图片

命令格式：命令字‘O’+1字节源Bank号+1字节图片索引