CL2005Ocx

程

序

员

手

册

(V2.2)

(CL2005Ocx 1.0.2.0以上版本)

2008年11月

目  录

第一章 概  述	4

§ 1.1调用顺序	4

§ 1.2  控制卡工作模式	4

§ 1.2.1 图片模式	4

§ 1.2.2 文字模式	4

§ 1.3  语言说明	4

第二章 数据结构	5

§ 2.1图片的数据结构	5

§ 2.2节目表结构	5

§ 2.3 亮度表数据结构	7

第三章 系统功能函数	8

§ 3.1 初始化	8

§ 3.1.1 串口通讯初始化ComInitial	8

§ 3.1.2 网络通讯初始化NetInitial	8

§ 3.1.3 调制解调器初始化ModemInitial	9

§ 3.1.4 设置控制卡属性SetLEDProperty	9

§ 3.2 关闭	10

§ 3.2.1 关闭通讯CloseCL2005	10

§ 3.3 其他操作	10

§ 3.3.1 发送调制解调器命令SendModemCmd	10

§ 3.3.2 校准控制卡上的时钟CorrectTimer	10

§ 3.3.3 控制电源开关SetPowerRelay	11

§ 3.3.4 设置自动开关时间SetAutoPower	11

§ 3.3.5 设置亮度SetBrightness	11

§ 3.3.6 发送自动亮度表SendBrightnessTable	11

§ 3.3.7 发送静态数码管显示码SendDigitCode	12

§ 3.3.8 获取数据包函数GetDataPackage	12

§ 3.3.9 获取控制卡的运行状态GetRunState	13

第四章 图片及节目表的发送	14

§ 4.1 图片的发送	14

§ 4.1.1 获取控制卡可存储图片总数GetTotalPictureCount	14

§ 4.1.2 发送图片SendPicture	14

§ 4.1.2 分批发送图片SendPictureEx	14

§ 4.2 发送节目表	15

§ 4.2.1 发送节目表SendProgList	15

§ 4.2.2 插播InsertlyPlay	15

第五章 文字模式的操作	16

§ 5.1 显示文字、线条和图片	16

§ 5.1.1 显示文字串、动态时钟数据、温度数据、静态数码管显示码ShowString	16

§ 5.1.2 画线Line	17

§ 5.1.3 贴图ShowPicture	17

§ 5.1.4 装入图片LoadPicture	18

§ 5.1.5 将显示区保存为图片SaveToPicture	18

§ 5.2 控制类	18

§ 5.2.1 切换显示区SwitchToBank	18

§ 5.2.2 拷贝显示区CopyToBank	19

§ 5.2.3 清除显示区ClearBank	19

第六章 图片的进入退出效果及代码	20

第七章 群发及数码显示	21

§ 7.1 群发相关函数NewFunction	21

§ 7.1.1 设置群发接收对象Index=1	21

§ 7.1.2 检查结果Index=2	21

§ 7.2 数码显示接口	22

§ 7.2.1 控制卡设置	22

§ 7.2.2 软件设置	22

§ 7.2.3 显示数字	23

第八章 时钟版面设计	24

§ 8.1 显示项的数据结构	24

§ 8.2 显示点阵数据结构	24

§ 8.3 时钟版面设计的主数据结构	24

§ 8.3 时钟版面设计数据的发送	25

# 概  述

## 1.1调用顺序

本控件中函数的调用顺序如下：

步骤一：通讯初始化，调用ComInitial、NetInitial或ModemInitial；

步骤二：控制卡特性设置，调用SetLEDProperty；

步骤三：数据收发，调用数据收发函数；

步骤四：关闭通讯，调用Close。

如果对联网控制的多个屏进行操作，则在步骤二和步骤三间进行循环。

## 1.2  控制卡工作模式

CL2005系列控制卡均提供两种工作模式：图片模式和文字模式。

### 1.2.1 图片模式

在图片模式下，图片数据发送完后，必须调用发送节目表的函数(SendProgList)，显示屏才会播放节目。

图片模式中，所有节目均具备移动展开特效。允许设计定时播放和安排计算安全天数计时等。

### 1.2.2 文字模式

文字模式主要用于对实时显示要求比较高的场合。此时，显示屏的作用类似于一个写字板，不具备任何定时和移动展开特效，只可以通过函数在显示屏的某个位置输出文字或画水平、垂直线，且文字的输出宽度不能大于显示屏的宽度。控制卡上有两个显示缓冲区(Bank)，可以在这两个显示缓冲区之间切换，即在显示0区的同时可以将输出定到1区，待要显示的内容输出完毕后再将1区切换到显示屏上真正显示出来，此时又可以在0区进行输出。

## 1.3  语言说明

本控件使用VC++语言开发，因此所有涉及的字符串都是指8位以0结尾的字符串。

# 数据结构

本控件涉及三类数据结构，它们是图片、节目表以及亮度表。

## 2.1图片的数据结构

C语法     ：BYTE PictureBuff[512][256]

Delphi语法：PictureBuff = Array[0..511] Of Array[0..255] Of BYTE

Basic语法 ：Dim PictureBuff[0..255,0..511] As Byte

说明：

CL2005系列通讯屏控制卡最大控制宽度达2048列，1个位表示屏上1个点，则宽度使用256个8位的字节；最大控制高度为512行。

与显示屏对应的显示数据存储在数据缓冲区的左上角。若是双色屏，则先按照显示屏的实际高度先存储红色数据，然后紧接着存储绿色数据。例如，若显示屏的高度为128行，则PictureBuf[0]-PictureBuf[127]存储128行红色数据，PictureBuf[128]-PictureBuf[255]存储绿色数据。

## 2.2节目表结构

C语法：

struct	ProgStruct

{

BYTE	PictIndex;

BYTE		Enter;

BYTE	Leave;

BYTE	Speed;

BYTE	StayTime;

BYTE	bFollowPlay;

BYTE	bShowTimer;

BYTE	bTimerPlay;

BYTE	TimerMode;

BYTE	WeekFlag;

BYTE	StartHour;

BYTE	StartMinute;

BYTE	EndHour;

BYTE	EndMinute;

BYTE	NotUsed0;

BYTE	NotUsed1;

}

Delphi语法：

ProgStruct = Packed Record

PictIndex	: BYTE;

Enter		: BYTE;

Leave		: BYTE;

Speed		: BYTE;

StayTime	: BYTE;

bFollowFlag	: BYTE;

bShowTimer	: BYTE;

bTimerPlay	: BYTE;

TimerMode	: BYTE;

WeekFlag	: BYTE;

StartHour	: BYTE;

StartMinute	: BYTE;

EndHour	: BYTE;

EndMinute	: BYTE;

NotUsed0	: BYTE;

NotUsed1	: BYTE;

End;

Basic语法 ：

Type ProgStruct

PictIndex	As Byte

Enter		As Byte

Leave		As Byte

Speed		As Byte

StayTime	As Byte

bFollowFlag	As Byte

bShowTimer	As Byte

bTimerPlay	As Byte

TimerMode	As Byte

WeekFlag	As Byte

StartHour	As Byte

StartMinute	As Byte

EndHour	As Byte

EndMinute	As Byte

NotUsed0	As Byte

NotUsed1	As Byte

End Type

说明：

PictIndex	：	本节目项播出的图片索引；

Enter	：	进入方式代码，参见第六章；

Leave	：	退出方式代码，参见第六章；

Speed	：	移动或展开、擦除的速度，0-15，15最快，0最慢；

StayTime	：	停留时间，0-126。D7为单位，D7=0：单位为秒，D7=1:单位为分。数据127表示静止；

bFollowFlag：	紧随前页连续播放标志，0：不连续，1：连续；

bShowTimer	：	显示时钟标志。0：不显示，1：显示；

bTimerPlay	：	定时播出标志。0：常规播放，1：定时播放；

TimerMode	：	时钟显示方式，

0：不显示，

1：单行日期时间居左，2：单行日期时间居中，3：单行日期时间居右

4：双行日期时间居左，5：双行日期时间居中，6：双行日期时间居右,

7：单行日期居左，    8：单行日期居中，    9：单行日期居右

10：单行时间居左，   11：单行时间居中，   12：单行时间居右

WeekFlag	：	周定时标志，D1-D7代表周一到周日，对应位=0则当日不播出，否则播出。该属性级别高于下面的定时时间段；

StartHour	：	定时播出的开始时间之小时；

StartMinute：	定时播出的开始时间之分；

EndHour	：	定时播出的结束时间之小时；

EndMinute	：	定时播出的结束时间之分；

NotUsed0	：	保留

NotUsed1	：	保留

## 2.3 亮度表数据结构

C语法：

struct	BrightnessItem

{

BYTE	StartHour;

BYTE		StartMinute;

BYTE	EndHour;

BYTE	EndMinute;

BYTE	BrightValue;

}

Delphi语法：

BrightnessItem = Packed Record

StartHour	: BYTE;

StartMinute	: BYTE;

EndHour	: BYTE;

EndMinute	: BYTE;

BrightValue	: BYTE;

End;

Basic语法 ：

Type PrightnessItem

StartHour	As Byte

StartMinute	As Byte

EndHour	As Byte

EndMinute	As Byte

BrightValue	As Byte

End Type

说明：每个亮度表项表明一个时间段内要设置的显示屏的亮度。

StartHour	：开始时间之小时；

StartMinute：开始时间之分；

EndHour	：结束时间之小时；

EndMinute	：结束时间之分；

BrightValue：上述时间段内的亮度

# 系统功能函数

## 3.1 初始化

### 3.1.1 串口通讯初始化ComInitial

C语法     ：BOOL ComInitial(short ComPort, long BaudRate, short WaitTime);

Delphi语法：function ComInitial(ComPort: Smallint; BaudRate: Integer; WaitTime: Smallint): WordBool;

Basic语法 ：Function ComInitial(ComPort As Integer, BaudRate As Long, WaitTime As Integer) As Boolean

功能：初始化要的串行通讯口。在使用RS232或RS422通讯模式时必须调用本函数对串口进行初始化。

入口：	ComPort：16位有符号整型，串口号，有效范围1-8；

BaudRate：32位有符号整型，速率，有效值9600、19200、38400或57600，与控制卡上硬件设置有关；

WaitTime：16位有符号整型，通讯等待延时，发出数据包后在等待本规定设置的延时后若没有收到应答，则视为通讯失败。该延时从数据包开始发送即进行计时，一般至少设定为800以上。

出口：	布尔型，串口被占、串口号超出范围或波特率超出范围均返回假。成功返回真。

### 3.1.2 网络通讯初始化NetInitial

C语法     ：BOOL NetInitial(long RemoteIP, short ClientServerMode, short WaitTime)

Delphi语法：NetInitial(RemoteIP: Integer; ClientServerMode: Smallint; WaitTime: Smallint): WordBool

Basic语法 ：Function NetInitial(RemoteIP As Long, ClientServerMode As Integer, WaitTime As Integer) As Boolean

功能：	初始化以太网通讯。

入口：	RemoteIP：32位有符号整型，控制卡的IP地址；

ClientServerMode：16位有符号整型，控制卡的客户机/服务器模式，0:客户机,1:服务器；

WaitTime：定义同3.1.1，在网络模式下一般给4000以上。

出口：	布尔型，与控制卡连接成功返回真，否则返回假。

### 3.1.3 调制解调器初始化ModemInitial

C语法		：BOOL ModemInitial(short ModemPort, short WaitTime)

Delphi语法	：function ModemInitial(ModemPort: Smallint; WaitTime: Smallint): WordBool

Basic语法	：Function ModemInitial(ModemPort As Integer, WaitTime As Integer) As Boolean

功能：	初始化使用调制解调器通讯。

入口：	ModemPort：16位有符号整型，Modem连接的串口号；

WaitTime：定义同3.1.1，在使用调制解调器通讯时一般给2000以上。

出口：	布尔型，Modem确实存在并有响应则返回真，否则返回假。

### 3.1.4 设置控制卡属性SetLEDProperty

C语法		：BOOL SetLEDProperty(short CardType, short CardNum, short Width, short Height, short Color, short LockHZLibFlag)

Delphi语法：function SetLEDProperty(CardType: Smallint; CardNum: Smallint; Width: Smallint; Height: Smallint; Color: Smallint; LockHZLibFlag: Smallint): WordBool

Basic语法	：Function SetLEDProperty(CardType As Integer, CardNum As Integer, Width As Integer, Height As Integer, Color As Integer, LockHZLibFlag As Integer) As Boolean

功能：	设置控制卡属性。这些属性将用于在本设定以后接收数据的控制卡编号、计算控制卡上存储每个图片画面需要的空间、控制卡上一共可存储的图片数量、计算单个图片的发送次数等。

入口：	CardType：16位有符号整型，控制卡类型编号，从1开始。1对应Ⅰ型卡、2对应Ⅱ型卡、3对应Ⅲ型卡、4对应Ⅳ型卡……，与实际的控制卡类型相关；

CardNum：16位有符号整型，控制卡编号，从0开始，最大不超过30。与控制卡上的硬件设置有关；

Width：16位有符号整型，显示屏的实际水平列点数；

Height：16位有符号整型，显示屏的实际垂直行点数；

Color：16位有符号整型，显示屏采用的模块。0：单色，1：双色

LockHZLibFlag：16位有符号整型，保护控制卡上已上载的汉字库标记。0：不保护，1：保护。选择保护汉字库空间后，上传的图片数量将减少一部分，且汉字库空间无法写入其他内容。

出口：	布尔型，入口各参数有效时返回真，否则返回假。

## 3.2 关闭

### 3.2.1 关闭通讯CloseCL2005

C语法		：void CloseCL2005(void)

Delphi语法：procedure CloseCL2005

Basic语法	：Sub CloseCL2005()

功能：	关闭通讯资源。若此前使用ComInitial初始化，则释放串口；若是使用NetInitial初始化，则断开连接；若是使用ModemInitial初始化，则释放连接Modem的串口。

入口：	无

出口：	无

## 3.3 其他操作

### 3.3.1 发送调制解调器命令SendModemCmd

C语法		：BOOL SendModemCmd(long lpCmdStr, long lpRetStr);

Delphi语法：function SendModemCmd(lpCmdStr: Integer; lpRetStr: Integer): WordBool;

Basic语法	：Function SendModemCmd(lpCmdStr As Long, lpRetStr As Long) As Boolean

功能：	对Modem发送命令，如拨号、挂断等。

入口：	lpCmdStr：命令串存储空间的32位地址；

lpRetStr：返回串存储的32位地址。

出口：	布尔型，Modem有应答则返回真，否则返回假。返回真时，在lpRetStr中有Modem返回的字符串，但控件自动滤掉了”OK”或回显的lpCmdStr。

### 3.3.2 校准控制卡上的时钟CorrectTimer

C语法		：BOOL CorrectTimer()

Delphi语法：function CorrectTimer: WordBool;

Basic语法	：Function CorrectTimer() As Boolean

功能：	同控制计算机的时间校准控制卡上的时间

入口：	无

出口：	布尔型，校准成功则返回真，否则返回假

### 3.3.3 控制电源开关SetPowerRelay

C语法		：BOOL SetPowerRelay(short OnOff)

Delphi语法：function SetPowerRelay(OnOff: Smallint): WordBool

Basic语法	：Function SetPowerRelay(OnOff As Integer) As Boolean

功能：	控制大屏的电源。控制卡上有一个外部固态继电器的控制信号，可用来控制外部设备，如大屏显示部分的电源或其他设备。本函数直接控制其开关动作。

入口：	OnOff：16位有符号整型，0：关，1：开

出口：	布尔型，执行成功后返回真，否则返回假

### 3.3.4 设置自动开关时间SetAutoPower

C语法	：BOOL SetAutoPower(short On_Hour, short On_Minute, short Off_Hour, short Off_Minute)

Delphi语法：function SetAutoPower(On_Hour: Smallint; On_Minute: Smallint; Off_Hour: Smallint; Off_Minute: Smallint): WordBool

Basic语法	：Function SetBrightness(Brightness As Integer) As Boolean

功能：	设置自动开关屏时间。需要外接电源开关。本函数的级别低于SetPowerRelay。

入口：	On_Hour	：16位有符号整型，开屏时间之小时；

On_Minute	：16位有符号整型，开屏时间之分；

Off_Hour	：16位有符号整型，关屏时间之小时；

Off_Minute	：16位有符号整型，关屏时间之分；

出口：	布尔型，执行成功后返回真，否则返回假

### 3.3.5 设置亮度SetBrightness

C语法		：BOOL SetBrightness(short Brightness)

Delphi语法：function SetBrightness(Brightness: Smallint): WordBool

Basic语法	：Function SetBrightness(Brightness As Integer) As Boolean

功能：	设定显示屏的亮度。对于应用在户外的显示屏，其亮度必须可以调整。本函数可在0-7级间调整，如果设定为8，则表示由控制卡自动调整显示屏的亮度，此时需要控制卡有亮度检测电路；如果设定为9，则表示根据自动亮度表按时间段调整亮度。

入口：	Brightness：16位有符号整型，亮度值，0-7。0最暗(12.5%)，7最亮(100%)。

出口：	布尔型，执行成功后返回真，否则返回假

### 3.3.6 发送自动亮度表SendBrightnessTable

C语法	：BOOL SendBrightnessTable(short lpBrightnessTable)

Delphi语法：function SendBrightnessTable(lpBrightnessTable: Smallint): WordBool

Basic语法	：Function SendBrightnessTable(lpBrightnessTable As Integer) As Boolean

功能：	上载4个时段的自动亮度调整表。在这四个时段内，显示屏将设置为本函数发送的亮度值；不在这些时段内时，将自动设置为最大亮度。本函数的级别低于SetBrightness；

入口：	lpBrightnessTable：32位有符号整型，亮度表的存储地址。一共4个亮度表。亮度表的结构参见第二章2.3；

出口：	布尔型，执行成功后返回真，否则返回假

### 3.3.7 发送静态数码管显示码SendDigitCode

C语法	：BOOL SendDigitCode(long lpDigitCode)

Delphi语法：function SendDigitCode(lpDigitCode: Integer): WordBool

Basic语法	：Function SendDigitCode(lpDigitCode As Long) As Boolean

功能：	上载16个字节的数码管显示码及相关信息。// DigitCode[ 0]-DigitCode[9] 为数字

入口：	lpDigitCode：32位有符号整型，数码管显示码表存储地址。一共16个字节，其中

第0-第9个字节：0-9的显示码；

第10个字节：数码管全灭的显示码；

第11个字节：正号的显示码(可以与数码管全灭的显示码一致，即为正数时不显示符号)

第12个字节：负号的显示码

第13个字节：小数点的显示码

第14个字节：高四位表示小数点显示码与数字显示码的运算关系。0：与，1：或

低四位表示小数点与数字显示码的归依关系。0：归依前一数字，1：归依后一数字

出口：	布尔型，执行成功后返回真，否则返回假

### 3.3.8 获取数据包函数GetDataPackage

C语法	：BOOL GetDataPackage(long lp16BitsBuff);

Delphi语法：	fucntion GetDataPackage(lp16BitsBuff: Integer) : WoodBool;

Basic语法:		Function GetDataPackage(lp16BitsBuff As Long) As Boolean

功能：	获取打包好的数据包。用户可通过此函数，在每次调用控件中的功能函数后获得由控件封装好的数据，然后自行编写程序用其它方式将数据发送出去。注意，在1.1列明的步骤中，不执行步骤一，则调用控件中的功能函数后，控件不会将数据包发送出去，而是将数据包准备好等待用户调用本函数时取走数据。

入口：lp16BitsBuff：32位有符号整型，指向存储返回的数据包的空间。该空间为至少2080个16位数。

出口：布尔型，若控件有数据包返回则为真；若在调用本函数前调用的功能函数没有数据包返回，或不支持返回数据包操作，则出口值为FALSE；返回的数据包排列规则如下：

X Y0 A0 A1......An Y1 B0 B1......Bm Y2 C0 C1......Cl ......

其中：X 表示缓冲区中共有几个独立的数据包(一个函数调用可能由几个数据包完成)

Y0 表示第1个数据包的长度,其后的A0-An为Y0个数据

Y1 表示第2个数据包的长度,其后的B0-Bm为Y1个数据

Y2 表示第3个数据包的长度,其后的C0-Cl为Y2个数据

…………………………

### 3.3.9 获取控制卡的运行状态GetRunState

C语法	：BOOL GetRunState(long lp40BytesBuff);

Delphi语法：	fucntion GetRunState(lp40BytesBuff: Integer) : WoodBool;

Basic语法:		Function GetDataPackage(lp16BytesBuff As Long) As Boolean

功能：	获取控制卡当前的运行状态。用户可通过此函数，检查控制卡当前播放的节目号、图片号、电源状态等运行信息。

入口：lp40BytesBuff：32位有符号整型，指向存储运行状态的空间。该空间为至少40个8位数。

出口：布尔型，若控件正确的获取了运行状态则返回TRUE，否则返回FALSE。返回的数据排列规则如下：

Byte0-Byte1:	‘1B’，十进制27，表示后面有27个字节

Byte2：	预设的亮度，ASCII码

Byte3：	保留

Byte4-Byte5：	当前播放的节目号，ASCII码

Byte6-Byte7：	当前播放的图片号，ASCII码

Byte8-Byte11：	定时开屏时间，ASCII码

Byte12-Byte15：定时关屏时间，ASCII码

Byte16-Byte21：保留

Byte22-Byte27：控制卡时钟之秒分时日月年，BCD码

Byte28：	控制卡设置的亮度

# 图片及节目表的发送

## 4.1 图片的发送

### 4.1.1 获取控制卡可存储图片总数GetTotalPictureCount

C语法		：short GetTotalPictureCount()

Delphi语法：function GetTotalPictureCount: Smallint

Basic语法	：Function GetTotalPictureCount() As Integer

功能：	获取控制卡上可存储图片的总数量。该函数返回根据SetLEDProperty设置的参数计算出来可存储图片数。

入口：	无

出口：	16位有符号整型，可存储图片数。

### 4.1.2 发送图片SendPicture

C语法		：BOOL SendPicture(short PictureIndex, long lpPictureBuff)

Delphi语法：function SendPicture(PictureIndex: Smallint; lpPictureBuff: Integer): WordBool

Basic语法	：Function SendPicture(PictureIndex As Integer, lpPictureBuff As Long) As Boolean

功能：	发送一幅图片。

入口：	PictureIndex：16位有符号整数，图片序号，在0到GetTotalPictureCount-1之间；

lpPictureBuff：32位有符号整数，图片的存储地址。图片存储格式参见第二章2.1节

出口：	布尔型，图片发送成功时返回真，否则返回假。

### 4.1.2 分批发送图片SendPictureEx

C语法		：BOOL SendPictureEx(short PictureIndex, short step,long lpPictureBuff)

Delphi语法：function SendPicture(PictureIndex: Smallint; short step; lpPictureBuff: Integer): WordBool

Basic语法	：Function SendPicture(PictureIndex As Integer,step As Integer, lpPictureBuff As Long) As Boolean

功能：	分批发送图片。SendPicture实际上是多次调用SendPictureEx函数来实现的：

下面是控件中调用SendPictureEx实现SendPicture的C语言源代码:

short	x=0;

BOOL	Flag = TRUE;

while ((Flag)&&(x<GetPictureSendTimes()))

{

Flag &= SendPictureEx(PictureIndex,x,lpPictureBuff);

x++;

}

return Flag;

入口：	PictureIndex：16位有符号整数，图片序号，在0到GetTotalPictureCount-1之间；

step：当前为发送该图片的第几步。

lpPictureBuff：32位有符号整数，图片的存储地址。图片存储格式参见第二章2.1节

出口：布尔型，图片发送成功时返回真，否则返回假。

## 4.2 发送节目表

### 4.2.1 发送节目表SendProgList

C语法		：BOOL SendProgList(short TotalProgCount, long lpProgList)

Delphi语法：function SendProgList(TotalProgCount: Smallint; lpProgList: Integer): WordBool

Basic语法	：Function SendProgList(TotalProgCount As Integer, lpProgList As Long) As Boolean

功能：	发送图片播放的顺序、特效、显示时间等的节目表。

入口：	TotalProgNum：16位有符号整数，节目表的项数；

lpProgList：32位有符号整数，节目表的存储地址。节目表的结构参见第二章2.2

出口：	布尔型，发送成功则返回真，否则返回假。

### 4.2.2 插播InsertlyPlay

C语法		：BOOL InsertlyPlay(long lpProg, long lpPict)

Delphi语法：function InsertlyPlay(lpProg: Integer;lpPict: Integer): WordBool

Basic语法	：Function InsertlyPlay(lpProg As Long, lpPict As Long) As Boolean

功能：	在显示屏正在播放节目时，插播一个页面。该页面播放完毕后返回原节目表继续播放。

入口：	lpProg：同4.2.1的lpProgList，但只有一个节目表项；

lpPict：同4.1.2的lpPictureBufrogList。

出口：	布尔型，发送成功则返回真，否则返回假。

# 文字模式的操作

在文字模式下，显示屏有两个可切换的显示区，它们分别被称为Bank0和Bank1。可以通过函数在某个显示区中显示文字串，或画线，或贴图，或清除；可以在两个显示区之间进行切换，以实现显示某个显示区的同时，在另一个显示区进行后台绘图。文字模式下最主要的函数是ShowString，它还可以显示大点阵数字、静态数码管显示码等等。

使用文字模式前，请先在CL2005节目制作程序的通讯菜单中上载汉字点阵库，否则中文和英文字母将不能正确显示。

## 5.1 显示文字、线条和图片

### 5.1.1 显示文字串、动态时钟数据、温度数据、静态数码管显示码ShowString

C语法		：BOOL ShowString(short bank, short XPos, short YPos, short Color, long lpString)

Delphi语法：function ShowString(bank: Smallint; XPos: Smallint; YPos: Smallint; Color: Smallint; lpString: Integer): WordBool

Basic语法	：Function ShowString(bank As Integer, XPos As Integer, YPos As Integer, Color As Integer, lpString As Long) As Boolean

功能：在屏幕的某个位置显示16点阵的文字串。

入口：	bank：16位有符号整型，文字输出的缓冲区，可选0或1

XPos：16位有符号整型，输出的水平坐标，单位：点，必须是正数；

YPos：16位有符号整型，输出的垂直坐标，单位：点，必须是正数；

Color：16位有符号整型，字符串的颜色，0：黑，1：红，2：绿，3：黄

lpString：32位有符号整型，待输出的字符串的存储地址

出口：	布尔型，正确输出后返回真，否则返回假

扩展显示码：ASCII码表中，0-31为不可显示的字符，若lpString所指的字符串中包含这样的代码，则这些代码将被解释为：

01 : 其后的显示为红色

02 : 其后的显示为绿色

03 : 其后的显示为黄色

04 : 其后两个ASCII数字分别为操作码和目的区。

操作码=0：指定操作区

操作码=1：拷贝显示区

操作码=2：切换显示区

操作码=3：清除显示区

05 : 其后的ASCII数字(含A-F)用已上传的数码管代码显示

06 : 其后的ASCII数字用时钟版面中的大型点阵字体显示

07 : 其后每两个ASCII数字(含A-F)组合成一个显示码直接静态显示

08 : 取消05,06,07的特别指定,其后用西文字库中的点阵显示

09 : 此处插入两个字节的年份，数字的显示形式受05-07的影响

10 : 此处插入四个字节的年份，数字的显示形式受05-07的影响

11 : 此处插入两个字节的月份，数字的显示形式受05-07的影响

12 : 此处插入两个字节的日期，数字的显示形式受05-07的影响

13 : 此处插入一字节的数字形式的周,周日表示为8，数字的显示形式受05-07的影响

14 : 此处插入两个字节的中文形式的周

15 : 此处插入两个字节的时，数字的显示形式受05-07的影响

16 : 此处插入两个字节的分，数字的显示形式受05-07的影响

17 : 此处插入两个字节的秒，数字的显示形式受05-07的影响

18 : 此处插入三个字节的温度，数字的显示形式受05-07的影响

19 : 此处插入两个字节的湿度，数字的显示形式受05-07的影响

20 : 其后的8位ASCII十进数字每四位为一组,表示新的x坐标和y坐标

21 : 其后的2字节ASCII数字组合1字节的16进制数,表示装入某底图

22 : 清除时钟旧数据缓冲区

23 : 其后的2字节ASCII组合成1字节10进制数表示延时的秒数

在调用ShowString函数时，为直接输入上述扩展显示码，可以采用转义符方式。转义符是键盘上‘1’左边的‘`’，其ASCII码为60H(0x60)，例如，“`08”表示使用转义08功能。

### 5.1.2 画线Line

C语法		：BOOL Line(short bank, short xLeft, short yTop, short xRight, short yBottom, short Color)

Delphi语法：function Line(bank: Smallint; xLeft: Smallint; yTop: Smallint; xRight: Smallint; yBottom: Smallint; Color: Smallint): WordBool

Basic语法	：Function Line(bank As Integer, xLeft As Integer, yTop As Integer, xRight As Integer, yBottom As Integer, Color As Integer) As Boolean

功能：	在屏幕上画线，只能画水平线段或垂直线段。

入口：	bank：同5.1.1

xleft：16位有符号整型，线段起点的水平坐标；

ytop：16位有符号整型，线段起点的垂直坐标；

xright：16位有符号整型，线段终点的水平坐标；

ybottom：16位有符号整型，线段终点的垂直坐标；

color：线段的颜色，0：黑，1：红，2：绿，3：黄

出口：	布尔型，正确输出后返回真，否则返回假

### 5.1.3 贴图ShowPicture

C语法		：BOOL ShowPicture(short bank, long lpPictureBuff)

Delphi语法：function ShowPicture(bank: Smallint; lpPictureBuff: Integer): WordBool

Basic语法	：Function ShowPicture(bank As Integer, lpPictureBuff As Long) As Boolean

功能：	将图片直接送显示区。

入口：	bank：同5.1.1

lpPictureBuff：同4.1.2；

出口：	布尔型，正确输出后返回真，否则返回假

### 5.1.4 装入图片LoadPicture

C语法		：BOOL LoadPicture(short bank, short PictureIndex)

Delphi语法：function LoadPicture(bank: Smallint; PictureIndex: Smallint): WordBool

Basic语法	：Function LoadPicture(bank As Integer, PictureIndex As Integer) As Boolean

功能：	从已上传的图片中取出一幅装到显示区。

入口：	bank：同5.1.1

PictureIndex：同4.1.2；

出口：	布尔型，正确输出后返回真，否则返回假

### 5.1.5 将显示区保存为图片SaveToPicture

C语法		：BOOL SaveToPicture(short bank, short PictureIndex)

Delphi语法：function SaveToPicture(bank: Smallint; PictureIndex: Smallint): WordBool

Basic语法	：Function SaveToPicture(bank As Integer, PictureIndex As Integer) As Boolean

功能：	将显示区绘制的内容作为图片保存到图片数据区。

入口：	bank：同5.1.1

PictureIndex：同4.1.2；

出口：	布尔型，正确输出后返回真，否则返回假

## 5.2 控制类

### 5.2.1 切换显示区SwitchToBank

C语法		：BOOL SwitchToBank(short DestBank)

Delphi语法：function SwitchToBank(DestBank: Smallint): WordBool

Basic语法	：Function SwitchToBank(DestBank As Integer) As Boolean

功能：	切换显示某个显示缓冲区的内容。

入口：	DestBank：16位有符号整数，要显示的缓冲区

出口：	布尔型，执行成功返回真，否则返回假

### 5.2.2 拷贝显示区CopyToBank

C语法		：BOOL CopyToBank(short DestBank)

Delphi语法：function CopyToBank(DestBank: Smallint): WordBool

Basic语法	：Function CopyToBank(DestBank As Integer) As Boolean

功能：将一个缓冲区全部拷贝到另一个缓冲区。

入口：	DestBank：16位有符号整型，目的缓冲区号。0：将1区拷贝到0区，1：将0区拷贝到1区。

出口：	布尔型，同5.2.1

### 5.2.3 清除显示区ClearBank

C语法		：BOOL ClearBank(short DestBank)

Delphi语法：function ClearBank(DestBank: Smallint): WordBool

Basic语法	：Function ClearBank(DestBank As Integer) As Boolean

功能：	清空显示缓冲区

入口：	DestBank：16位有符号整型，将被清空的缓冲区号。

出口：	布尔型，同5.2.1

# 图片的进入退出效果及代码

| 进入模式 | 编 码 |  | 退出模式 | 编 码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ型卡 | 其它型号 |  | Ⅰ型卡 | 其它型号 |
| 直接显示 | 0 | 0 | 直接削隐 | 0 | 0 |
| 闪烁3次 | 1 | 1 | 闪烁3次 | 1 | 1 |
| 向右移入 | 2 | 2 | 向右移出 | 2 | 2 |
| 向左移入 | 3 | 3 | 向左移出 | 3 | 3 |
| 向右展开 | 4 | 4 | 向右擦除 | 4 | 4 |
| 向左展开 | 5 | 5 | 向左擦除 | 5 | 5 |
| 从左右向中间展开 | 6 | 6 | 从左右向中间擦除 | 6 | 6 |
| 从中间向左右展开 | 7 | 7 | 从中间向左右擦除 | 7 | 7 |
| 向上移入 | 不支持 | 8 | 向上移出 | 不支持 | 8 |
| 向上展开 | 8 | 9 | 向上擦除 | 8 | 9 |
| 向下展开 | 9 | 10 | 向下擦除 | 9 | 10 |
| 从上下向中间展开 | 10 | 11 | 从上下向中间擦除 | 10 | 11 |
| 从中间向上下展开 | 11 | 12 | 从中间向上下擦除 | 11 | 12 |
| 水平百叶窗展开 | 12 | 13 | 水平百叶窗擦除 | 12 | 13 |
| 垂直百叶窗展开 | 13 | 14 | 垂直百叶窗擦除 | 13 | 14 |

# 群发及数码显示

在CL2005软件中，若[工具]->[控制卡设置]界面里查找到的控制卡为V2.00以上版本，则该控制卡支持群发操作。

群发操作即是将大批量下发的数据以广播方式同时发送给RS422/RS485网络中所有的显示屏(这些屏的规格必须一致)，然后依次查询各控制卡是否正确接收，若某个卡没有收到数据，则单独对该卡补发数据。

在超过3个以上的同样规格的显示屏连接在同一个RS4222/RS485网络中的时候，群发功能可在充分保证可靠的通讯的前提下，大大减少数据的发送量，提高通讯效率。

## 7.1 群发相关函数NewFunction

C语法		：long NewFunction(short Index,long lpTargetAry);

Delphi语法：function NewFunction(Index: Smallint; lpTargetAry: integer) integer;

Basic语法 ：Function NewFunction(Index As Integer, lpTargetAry As Long) As Long

该函数在Index取不同数据时有不同的操作，详见下面的提示。

### 7.1.1 设置群发接收对象Index=1

入口：	lpTargetAry指向一个32字节的字节型数组，数组中每个元素等于0或非0表示对应序号的控制卡不存在或存在。

出口： 总是等于1

例：若网络中有8个屏，其编号为0,1,2,3,5,6,7,8，则

BYTE TargetAry[32]={1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};

设置群发接收对象的操作为：

C语言：	NewFunction(1,(int)TargetAry);

Delphi语言：	NewFunction(1,Integer(@TargetAry[0]));

Basic语言：	NewFunction(1,Varptr(TargetAry[0]));

### 7.1.2 检查结果Index=2

入口：	lpTargetAry 为待检查的控制卡编号

出口：	若对应的卡正确的接收到了数据，返回1；若没有接收到数据，返回0

说明：	若程序员直接使用CL2005控件进行数据收发，则不需要调用本函数。若程序是通过GetDataPackage函数获取数据包后，自行组织收发，则需要调用本函数依次检查每目标控制卡是否正确接收到了数据。

例如：	在程序员自行组织对0,1,2,3四个屏进行操作的情况下，调用流程如下：

- SetLEDProperty(2,255,384,128,1,1)

- ShowString(0,0,0,1,”测试”);

- GetDataPackage((int)MyBuff)

- 自行发送MyBuff中的内容

- for (int i=0;i<4;++I) bOK = bOK | NewFunction(1,i);

## 7.2 数码显示接口

最新的1.0.2.0版本CL2005Ocx控件增加了几个函数，实现通用的大数码显示屏操作。

- SetScaleToCode

- BDSendDispCode

- BDSetLineMask

- BDPrint

使用上述四个函数，结合标准的1/16扫描的CL2005 II型卡，即可实现大数码显示。（当然，常规的ComInitial、SetLEDProperty和CloseCL2005这三个函数总是需要的）。

### 7.2.1 控制卡设置

在进行大数码显示前，先要对控制卡进行设置。这个设置对控制卡只需操作一次，操作后这些设置将保存在控制卡上。假设数码排列，最宽xChars个数字，最高yChars个数字，则需要按次序调用下列函数：

- ComInitial(ComPort,BaudRate,WaitTime)：串口初始化

- SetLEDProperty(2,LedNum,xChars*8,yChars*16,LedColor,0)：将控制卡属性传到控件

- SetScaleToCode(xChars*8,yChars*16,LedColor)：

- BDSendDispCode(Brt,(int)Buf)。整理数字的显示码，一共21个字节的代码存放到Buf[21]数组中。其中Buf[0]-Buf[9]存放数字‘0’-‘9’的显示码，Buf[10]-Buf[19]存放带小数点的数字‘0’-‘9’的显示码，Buf[20]存放数字所有段均不显示的代码。如果重新发送显示码，而设定不同的亮度，则在后面的BDPrint语句中显示的数字也将呈现新的亮度值。不提倡反复多次设定不同的亮度，因为每次发送到控制卡上的显示码都将写入FLASH RAM芯片，而该芯片是有写入次数限制的。

### 7.2.2 软件设置

每次启动程序均必需进行软件的设置，这个设置仅将一些数据放置到OCX控件的内部数据区，不会发送到控制卡中。因为程序退出后，控件所使用的资源也随之释放，所以每次启动程序，都要进行这个软件设置步骤。

放置到OCX控件的数据是数码的排列，以及驱动板的连线方式。例如，对于如下显示和连接的数字屏

需要定义这样一个数组：

char 	Buf[6][30]={	“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx88x8x8”,

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8x8x8”,

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8x8x8”,

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx88x8x8x888”,

“888888888888888888888888888888”,

“888888888888888888888888888888”};

在这个数组里，字符x表示无需考虑的显示位置，8表示接了驱动板的位置。因驱动板可控制两个数字，所以Buf[0]、Buf[1]、Buf[2]、Buf[3]中有一些 ”x8”，它表示两个数字驱动中只有一个有效。

用BDSetLineMask(30,6,(int)Buf)函数将上述数字排列及连线通知控件。

### 7.2.3 显示数字

在上面的设置均正确完成后，显示数字就变得很简单了。按照直观的位置调用BDPrint函数就可以了。BDPrint函数的第一个参数是垂直位置，从1开始编号；第二个参数是水平位置，也是从1开始编号；第三个参数是待显示的数字。

例如:	char	Str[] = {“0.882”};	BDPrint(1,1,(int)Str);

可显示如下的数字：

又例：	char	Str[]={“1247”};	BDPrint(5,25,(int)Str);

可在指定位置显示“1247”四个数字。

# 时钟版面设计

## 8.1 显示项的数据结构

对于每一个时钟项，采用如下的数据结构表示其设计结果：

struct TimerItem

{

unsigned char  Used_Dir_Bits;

unsigned short XPos;

unsigned short YPos;

};

其中，

Used_Dir_Bits：8位无符号整数

d7：使用标记。0:该项未使用，1：该项要显示

d6：单位。0:摄氏温度或24小时制时间，1:华氏温度或12小时制时间

d5：保留

d4：方向。0:正计数，1:减计数

d3-d0:显示位数，有效范围：1-5

XPos		  ：显示项的水平坐标，最小为0，最大=屏宽-字符宽度*显示位数

YPos		  ：显示项的垂直坐标，最小为0，最大=屏高-字符高度

时钟版面设计完成后，采用如下的结构将数据传给控件发送到控制卡。

## 8.2 显示点阵数据结构

显示点阵分数字和汉字两类。数字部分为字符‘0’到‘9’以及‘-’号，汉字部分为‘日’、‘一’、‘二’、‘三’、‘四’、‘五’和‘六’。汉字仅用于星期的显示。

最大数字显示点阵为32列64行，一行使用4个字节，每个字型使用4*64字节存储；最大汉字显示点阵为64列64行，一行使用8字节，每个汉字使用8*64=512字节表示。

数字的存储类型定义为：typedef unsigned char NumDotType[64][4];

汉字的存储类型定义为：typedef unsigned char HZDotType[64][8];

有效点阵类似于图片的存储方式存放在4*64或8*64矩形的左上角。

## 8.3 时钟版面设计的主数据结构

主数据结构包含上述的显示项结构及点阵结构，此外还有其它一些信息：

struct SendTimerType

{

TimerItem	 Pos[22];

unsigned char  ChgHour;

unsigned char  ChgMinu;

unsigned char  FontW;

unsigned char  FontH;

unsigned short Value[10];

unsigned char	 Reserved;

unsigned char  FYear;

unsigned char FMonth;

unsigned char FDay;

NumDotType	NumFont[11];

HZDotType	HZFont[7];

}

其中：

Pos：	22个显示项是否显示、位置、方向等信息。第0-18项有效，第19-21项保留。第0-9为倒计时项；第10-16项分别为秒、分、时、日、月、星期和年；第17项为温度；第18项为湿度；

ChgHour：	倒计时的跳变时刻之小时，某些情况下希望倒计时在某个时刻变化，比如在下午16点之前显示为第0027天，过了16点以后显示为第0028天；

ChgMinute：	倒计时的跳变时刻之分；

FontW：	字体的有效宽度，此处仅指明数字的宽度，汉字宽度自动乘2；

FontH：	字体的有效高度；

Value：	10个倒计时的初始值；

FYear：	与上述初始值对应的日期之年，比如在2007年9月1日时，某倒计时项的初始值为32，则这里要记录07年；

FMonth：	与上述初始值对应的日期之月；

FDay：	与上述初始值对应的日期之日；

NumFont：	字符‘0’-‘9’及‘-’号的点阵；

HZFont：	‘日’和数字‘一’到‘六’的点阵

注意：struct TimeItem 结构中的xpos和ypos两个字段，以及 struct SendTimerType 结构中的Value字段必须使用大序存储。即高字节在前，低字节在后的顺序存储在计算机的内存里。(86系列微机的数据存储一般是低字节在前，高字节在后)。

## 8.3 时钟版面设计数据的发送

控件中有个函数：

BOOL LYNotPublishedFunction(short FuncIndex, short ByteCount, int lpDataBuff)

取FuncIndex=5，ByteCount为struct SendTimerType的字节大小，lpDataBuff为struct SendTimerType变量的地址，调用LYNotPublishedFunction函数发送即可。