MCEdit V4.xx

用

户

手

册

本手册可能与最终发布的软件略有区别

20011.3

第一章 安装与设置	4

1.1 安装软件	4

1.2 连接电脑和显示屏 — 串口通讯	4

1.3 连接电脑和显示屏 — 网络通讯	5

1.4 设置防火墙	5

1.5 设置 — 串口通讯	7

1.6 设置 — 网络通讯	9

第二章 操作界面	12

2.1 工具栏	12

2.2 节目列表区	14

2.3 节目项属性	14

2.4 模拟显示区	15

第三章 参数设置	15

3.1 显示屏硬件驱动设置	16

3.2 显示大小、颜色设定	17

第四章 制作节目	17

4.1 添加节目	17

4.2节目播放属性	18

4.3 添加 word、excel 文件和图片	18

4.4 删除节目项	19

第五章 发送节目	20

5.1 组织数据	20

5.2 发送节目	20

第六章	设计实时版面	22

6.1 背景文字	23

6.2 时钟项	23

6.3 倒计时项	23

6.4 温度湿度	23

6.5 串口数据	24

第七章	运行信息、升级和安全机制	27

7.1 运行信息	27

7.2 升级操作	27

7.3 安全机制	28

第一章 安装与设置

1.1 安装软件

MCEdit是绿色软件，您只要双击 节目制作软件.exe 就可以运行软件。

1.2 连接电脑和显示屏 — 串口通讯

使用串口通讯时，电脑的RS232串口与控制卡的串口通过一条3线RS232电缆连接，需要将2脚和3脚交叉连接。

1.3 连接电脑和显示屏 — 网络通讯

部分型号的控制卡还支持以太网通讯，下图为以太网RJ45 连接器的引脚排列，有两种方式的引脚排列方式，分别为EIA/ TIA 的568A 和 568B标准。

无论PC直接通过网线连接控制卡，还是PC通过网络交换机连接控制卡，网线的两端均应该是568B，即使用直通网线。

1.4 设置防火墙

WindowsXP的防火墙或者杀毒软件等安全保护程序有可能关闭计算机程序在网络内的某些操作，必须正确设置方能操作显示屏。

WindowsXP防火墙设置：[开始]->[设置]->[控制面板]，双击 “Windows防火墙”，进行设置。[常规]里去掉“不允许例外”前面的勾(见下图)。

在[例外]标签中点[添加程序]，将 节目制作软件.exe 程序加入，并在 节目制作软件.exe 程序名前面的小框中标上勾。

1.5 设置 — 串口通讯

CL3000设置串口通讯共有四个步骤：

步骤一：用2、3交叉的串口线连接计算机的串口和控制卡的COM1

步骤二：在程序中，菜单[工具]->[选项]，首先选择[显示屏]，在这个界面里将“使用串口收发数据”打勾；

步骤三：	再选择[本地串口]，设定计算机的串口、通讯速率，以及合适的延时及重试次数。

步骤四:	点工具栏最右边的 信息 按钮，如果在弹出的信息对话框中能看到当前运行信息的数据，则说明串口配置成功，已连接到控制卡。

至此，已可以在使用串口发送节目了。

也可以在通过网络设置显示屏硬件属性的同时，设置控制卡的串口，也是四个步骤：

步骤一：菜单：[工具]->[选项]，首先选择[显示屏]，“使用串口收发数据”不选；

步骤二：再选[串口]，设置控制卡的串口，[Data bit]选8，[Stop bit]选1，[Check bit]选NONE，[Same Check]不选，[Data Transfer]选中，然后点确定；

步骤三：	再次进入[工具]->[选项]，选[显示屏]，“使用串口收发数据”选中；

步骤四：	选[本地串口]，根据步骤二的设置选择一致的通讯速率，以及根据通讯距离、现场干扰情况选择通讯延时和重试次数，最后按[确定]。

1.6 设置 — 网络通讯

先获取计算机的网络设置参数。在计算机的本地连接里，点右键菜单的属性，找到TCP/IP连接，再点属性，在属性窗口里，记住子网掩码的设置参数。

然后运行软件，在菜单中选择[工具]->[选项]->[网络参数]，出现如下界面：

若在同一网段查找，请将编辑框清空，若是跨网段查找，则在编辑框内输入显示屏的IP地址，然后点击[查找]按键，在下方列表中出现显示屏列表时，双击要修改的显示屏，进行网络参数的设置。

在跨网段的情况下，路由器自带的防火墙有可能阻挡显示屏通讯所使用的UDP端口，这种情况下需要先联系网络管理员打开所需的端口。

先在子网掩码一栏输入刚才在计算机的本地连接中获取的子网掩码。然后根据网络参数设置见面上方提供的本地IP(计算机的IP)和子网掩码设置显示屏的IP地址。

子网掩码和IP地址都分为4段。如果子网掩码的某段是255，则显示屏的IP地址对应的段的值就必须和本地IP对应的段的值完全一样。在上面的例子中，子网掩码的前三段都是255，所以显示屏的IP与本地IP的前三段是一样的，都是10.1.1，只有最后一段不一样。本地IP的最后一段是142，显示屏IP的最后一段是127。

下方的助记名用于在局域网中连接了多个显示屏的时候为每个显示屏取一个名字，方便记忆。

第二章 操作界面

软件的主操作界面如下图所示：

2.1 工具栏

程序上部的工具栏中有四类按钮，依次为：

- 节目表操作：包括[新建]、[装入]、[保存]和[退出]

- [新建]：清除节目表和显示区域，重新开始节目的制作

- [装入]：装入原先制作的节目文件

- [保存]：保存当前编辑的节目

- [退出]：退出程序

- 节目操作：包括[添加]、[删除]和[属性]

  - [添加]：新增加一个节目，该节目对应显示屏的整个版面，节目内可分为多个区域，每个区域里又可以包含多个文件

  - [删除]：删除某个区域里的一个文件，不可以删除区域(可以通过移动区域的分割线来缩小某个区域，达到删除某区域的效果)

  - [属性]：在节目表中选中一个节目时，点击[属性]可修改该节目的播放定时属性，以及节目中各区域的间隔

- 编辑操作：包括[空]、[文件]、[时钟]、[RTF]、[TEXT]、[表格]和[切换]。按下一个编辑按钮后，再在某个显示区域中点击鼠标左键，将产生相应的编辑操作

  - [空]：在选择了其它编辑按钮后，再点击该按钮，可以取消对其它编辑按钮的选择

  - [文件]：在某个区域添加一个或多个文件

  - [时钟]：在某个区域增加一个时钟播放项

  - [RTF]：在某个区域增加一个RTF项，可以立即输入内容，在输入区域点鼠标右键，还可以修改字体、颜色、行居中等

  - [TEXT]：在某个区域增加一个纯文本项，与RTF类似。不能实现单个或局部的字体、颜色变化，但可以实现非常紧凑的文字排列。

  - [表格]：在某个区域增加一个简单表格

- 系统操作：包括[预览]、[发送]和[信息]

  - [预览]：在程序中预览节目的显示效果

  - [发送]：实现第五章描述的上传文件

  - [信息]：显示运行状态信息及升级显示屏上的软件和硬件

2.2 节目列表区

程序的左部是节目列表区。节目列表分三级：

顶级节点是节目文件名，若是新建的节目，则顶级节点仅显示为“新节目”；

第二级是区域，可以将屏幕分成多个独立播放的区域，每个区域里有多个播放项。

第三级是播放项，可以是Word文档、BMP或JPG图片、RTF文档、TEXT文档和时钟项。

在节目列表里，可以用鼠标直接将某个区域里的某个播放项拖到同一节目的另一个区域，或者拖放到另一个节目的某个区域。

若某个播放项是Word文档，双击该项将自动运行Word编辑程序，并且以该Word文档的实际显示区域大小进行分页排版；

若某项是图片(BMP或JPEG图片文件)，双击该项将自动运行Windows的画笔程序来编辑该图片(WindowsXP下)，或运行图片浏览器(WindowsMe下)；

若是时钟项，双击该文件将启动时钟项编辑过程。

2.3 节目项属性

在节目项属性里，可选择某个文件的播放方式，移动速度和停留时间和定时播放的时间段。对于图片文件，还可以选择是否自动缩放。

2.4 模拟显示区

程序的右部是模拟显示窗。

若某区域的当前项是RTF文档或TEXT文本，则可直接输入和修改；点击鼠标右键还可以修改字体和颜色。对于RTF文档，可以对单个或部分内容修改字体、大小及颜色；对于TEXT文本，则只能整体修改字体、大小和颜色；

若某区域的当前项是SWF文件(FLASH动画)，则该位置会播放该动画；

若某区域的当前项是时钟，则该区域里会显示相应的设计；

若某区域的当前项是Word文档，则该区域里将提示为是Word文档。

第三章 参数设置

首次运行软件，必须先设置相关的参数。在设置参数前，请接通控制卡的电源，并连接好网线。如果只是练习节目制作，前述的接通电源和连接网线可以省略，此时只能设置显示屏的大小，该显示屏的大小数据仅用于设计显示区域。

在 软件主界面中，点击[选项]按钮或选择菜单项[工具]->[选项]，均可进入参数设置过程。

3.1 显示屏硬件驱动设置

硬件参数必须由显示屏工程人员进行设置，并且必须是在使用网络通讯的情况下进行。如果设置不当，有可能损坏显示屏。修改硬件参数一定要慎重。进入硬件设置前会询问密码，若密码错误，将跳转到显示屏设置界面，禁止进行硬件参数的配置。

驱动板布线方式被描述为xx-Pyy[-nn…]的格式。其中xx为扫描模式，分别为16(1/16扫描)、08(1/8扫描)、04(1/4扫描)、02(1/2扫描)或01(静态)；yy描述驱动板上单个数据信号线控制的行数，一般为02、04、08或16，极少的显示板可能为01；nn为可选的多种情形，参照驱动板上驱动IC对灯脚的引线和驱动IC之间的连接方式，先描述列，再描述行。

在符合上述布线方式的灯板上，还可能存在驱动引脚连接次序不一致的情况，这些情况可以通过选择每组某些列或行进行交换来调整。

扫描时钟占空比用来调整控制卡给出的点时钟信号的高、低电平的比例。在水平方向传输比较远的时候，该选项很有用，能有效保证数据信号传递到显示屏的最远端。

3.2 显示大小、颜色设定

显示屏设置是比较常用的设置项。制作节目前，必须在这里指定显示屏的大小。如果显示屏已经连机，则会显示彩条。

第四章 制作节目

4.1 添加节目

点击[添加节目]按钮，将出现选择模板的提示如下：

在所需的分区模板上双击鼠标左键，则往节目表中添加了一个按照模板分割的多区域节目项。选中某个节目后点击[属性]按钮，可以设置该显示屏的亮度、定时开关屏和特殊播放效果属性。

4.2节目播放属性

一个节目由若干个区域构成（最多3个），每个区域又可以播放若干个图片、Word文档、RTF文档、TEXT文档或时钟。

每个区域中的节目项独立地一次循环播放。

可以用鼠标在区域间的分割线上拖动，改变区域的大小。

4.3 添加 word、excel 文件和图片

在工具栏点击[文件]按钮，再点击欲放置的区域，然后选择文件：

在窗口左上方找到文件存放的位置，左下方的文件列表中将列出所有可播放的文件名。双击某个文件名可将其添加到右边的列表中，或选择多个文件，再点击“+”按钮，可将这些文件全部添加到右边的列表中。

窗口的右上方可以选择这些文件播放时的进入方式和移动点数以及停留时间。若是图片文件，还可以选择是否自动缩放。

4.4 删除节目项

在节目列表中，选中要删除的文件(播放项)或节目，再点击工具栏中的[删除]键，就可以删除选中的内容。

第五章 发送节目

5.1 组织数据

在工具栏里按下[发送]按钮，首先提示是否要重新整理数据。为了节约存储空间，软件将较大幅面的图片的尺寸压缩成与播放区域一致。另外还需要分割Word、RTF和文本文件，所以一般都有整理数据的过程。

在节目中有Word或Excel文档的情况下，整理数据的时间会比较长，请耐心等待。

若只是将原有的节目发送到另一个显示屏，则可以跳过整理数据的过程。

5.2 发送节目

节目整理好之后，即弹出发送管理窗口。

对话框的左侧显示要发送到文件列表（在C:\MC3000.tmp目录下），用户可以只选中部分文件进行发送。如果用户没有选中任何文件，则发送列表中的所有文件。

点发送按钮开始发送节目内容，发送完成后提示发送成功，此时显示屏应该开始播放刚发送的节目。

第六章	设计实时版面

按下工具栏里的[时钟]按钮，然后点击放置时钟播放项的区域，或在节目列表里双击时钟播放项，可以打开实时版面设计窗口。

时钟显示版面设计窗口中，上部是工具栏，下部是模拟区。

工具栏最左边的按钮用来修改某个项目的字体大小颜色的按钮，然后从左到右依次排列着可用来设计时钟显示版面的素材：[文本]、[年]、[月]、[日]、[星期]、[时]、[分]、[秒]、[温度]、[湿度]、[倒计时]、[串口数据]。

右边三个按钮分别用来删除某个项目，或保存所做的设计，或退出时钟显示版面的设计。

6.1 背景文字

在工具栏里按下[文字]按钮，然后点击模拟显示区里放置文字的位置。在工具栏下面的输入框里可修改文字内容。这些文字将构成时钟显示版面的背景文字。在时钟播放过程中，这些文字内容是不会变化的。

6.2 时钟项

在工具栏里按下[年]、[月]、[日]、[星期]、[时]、[分]或[秒]，然后点击模拟显示区放置这些时钟项的位置。这些时钟项在显示屏播放时将从显示屏的控制卡的时钟里取数据来显示。

注意：[时]项有一个时区属性(工具栏下部右侧)的选择框。放置[时]项时，自动选择用户所在的时区，但也可以选择不同的时区。

6.3 倒计时项

在工具栏里按下[倒计时]按钮，然后在模拟显示区放置倒计时的位置按鼠标左键，可添加倒计时项。

倒计时项可选择“不显示开头的零”、“初始值”、“位数”、计数方向等属性。

6.4 温度湿度

在工具栏里按下[温度]或[湿度]按钮，然后在模拟显示区放置温、湿度数据的位置按鼠标左键，可添加温度、湿度项。

注意：显示温度和湿度需要硬件传感器支持。

6.5 串口数据

在工具栏里按下[串口数据]按钮，然后在模拟显示区放置串口数据的位置按鼠标左键，可添加串口数据项。

可选择显示哪个串口的数据，某串口的第几个数据，显示几位数字。

要使串口数据能真正在显示屏上显示，还需要对相应的串口硬件进行设置。在主菜单的[选项]里，可以设置串口硬件。

在这个界面里，可以对串口的通讯波特率、数据位、停止位和校验方式等进行设置。与硬件参数设定一样的，串口的配置也需要输入密码。

Same Check表示需要接收到两组一致的数据才显示。

Data transfer表示控制卡用该串口与计算机的串口进行数据传输。详细设置过程请参见5.5。

其它设备或计算机通过串口给显示屏的数据必须是如下的格式：

数据显示协议：由ASCII字符 “N”引导，以回车换行(0dH+0aH)结束的不超过8组数据的显示串，每组数据间用“，”隔开。除ASCII符号“0”-“9”外，还允许出现“+”、“-”、“.”以及空格；

时钟校准协议：由ASCII字符 “T”引导，以回车换行(0dH+0aH)结束的正好14个数字的新时钟数据。排列顺序为年月日星期时分秒。例如：“2006年9月19日星期二10:13:28”应该组织为：

“T06091902101328“+0dH+0aH

其中，年份只取低2位，星期日表示为00。

Nx1,x2,……,xn+[回车]

这里，N是字符‘N’，x1-xn是8组ASCII数字，每组数字只能由空格、小数点、‘+’、‘-’和数字‘0’-‘9’组成。x1-xn之间用‘，’隔开。

并不要求一定给足8组数字。

第七章	运行信息、升级和安全机制

7.1 运行信息

在工具栏中点击[信息]按钮，将显示LED屏的运行状态，画面如下：

其中包含有软件版本、硬件版本，屏体电源开关状态、当前播放的节目、当前播放的节目序号、外设采样数据、控制卡的时钟等等。

7.2 升级操作

如果节目制作软件检测到软件的版本高于所连接的控制卡固件版本，则信息画面上的[升级]按钮变成可操作的，点击后将自动升级显示屏控制卡上的固件。如果节目制作软件检测到软件的版本低于所连接的控制卡固件版本，则会弹出以下对话框。此时用户需要安装最新的软件。

7.3 安全机制

在参数设置窗口中，选择[网络参数]，点击[查找局域网中的所有显示屏]，连接在局域网里的所有控制卡的MAC地址和IP地址及别名将列举在下面的列表中，双击要修改的项，则进入网络参数配置，出现如下界面：

在正确配置了IP地址、子网掩码和网关IP后，如果想防止无关人员随意修改上述参数，可以启用管理员密码。如果启用了管理员密码，则此后对该显示屏修改网络参数前，都会核对密码。若密码不正确，将不能进行网络参数的设置。

由于显示屏与控制计算机是通过局域网连接的，局域网中的任何一台计算机只要运行软件，就可以对显示屏进行控制。

为了防止无关人员随意向显示屏发送数据，在软件中，可指定允许访问显示屏的计算机的IP地址，或访问显示屏前需提供访问密码，或者要求两者同时生效，即在允许访问显示屏的计算机上同时需要提供访问密码才可以正确的发送数据到显示屏。

最多可设置16个允许访问显示屏的计算机的IP地址，或16个访问密码。在设置了访问密码后，进入参数设置过程或数据收发过程都会提示输入访问密码。若密码不正确，则不能进行相关的网络操作。