通讯屏控件LYTecCommV5.Ocx

使用说明(Ver 1.2)

- 简介

本说明相关的控件LYTecCommV5.Ocx适用于A型通讯屏控制卡(控制双色1024列、64行或单色1024列、128行)和B型通讯屏控制卡(控制单色896列、512行或双色896列、256行)。

使用本控件中的函数时，首先必须调用ComInitial函数(初始化串行通讯口)或NetInitial(初始化网络传输)，以及设置显示屏的参数，然后才能调用其它有关的发送函数。最后，必须调用Close函数关闭串口或网络操作，释放资源给其它应用程序。

A型控制卡和B型控制卡均提供两种工作模式：图片模式和文字模式。

工作于图片模式时，当图片数据发送完后，必须调用发送节目表的函数(SendProgList)，显示屏才会播放节目。

工作于文字模式时，事先要将16点阵汉字库上载到控制卡上，然后显示屏的作用类似于一个黑板，可以通过函数在黑板的某个位置书写文字，或画线(只支持水平线和垂直线)。另外，B型控制卡上有两个显示缓冲区，可以在这两个显示缓冲区之间切换，可以在显示其中一个缓冲区的内容的同时再另一个缓冲区上输出文字或线条，然后将这个缓冲区切换到前台显示。可以清除某个缓冲区，可以拷贝另一个缓冲区的内容。

版本：

V1.1：	新增ComReInitial函数；

ShowString函数中显示字串的特殊字符。

V1.2：	为更好的兼容各种编程语言，将SendPicture、SendProgList和SgowString三个函数中原来的Short类型的指针修改为long，类型的数据，该数据即是数据存放空间的32位首地址。

- 通用函数

  - BOOL ComInitial(short Version,short PortNum, short BaudRate,short WaitTime,

short LedNum,short LedWidth,short LedHeight,short LedColor)

说明：	初始化串口通讯操作

入口：	Version:	控制卡类型，0x40:A型，0x50：B型。注意这里用的是16进制数；

PortNum:	通讯端口，从1开始编号；

BaudRate:		通讯速率，A型卡可选9600、14400、28800、38400，B型卡可选9600、14400、28800、38400、57600；

WaitTime:		等待控制卡给出应答的延迟时间，单位毫秒。一般可取500以上；

LedNum:		控制卡编号，从0开始，A型卡最大可到63，B型卡最大可到31；

LedWidth:		显示屏宽度，16的倍数，至少为64；

LedHeight:	显示屏高度，16的倍数；

LedColor:		显示屏的颜色，0：单色，1：双色。

出口：	0：初始化失败(串口被占用，或波特率无效，或显示屏的规格与版本不符)

1：初始化成功。

  - BOOL NetInitial(short Version,short LocalPort,long RemoteIP,short WaitTime,

short LedWidth,short LedHeight,short LedColor)

说明：	初始化网络操作

入口：	LocalPort:本地端口；

RemoteIP:		控制卡之IP地址；

其它参数以及返回值同 2.1

  - BOOL CheckAllSend(void)

说明：	本函数用于网络传输时，检查所有数据是否均发送完毕。

入口：	无；

出口：	0：缓冲区还有数据，1：数据全部发送完毕。

  - void Close(void)

说明：	关闭通讯口。

入口：	无；

出口：	无。

  - void ComReInitial(short Version, short LedNum, short LedWidth, short LedHeight, short LedColor)

说明:	重新初始化通讯口。用于多屏联网时，更换通讯目标。调用前串口必须已使用ComInitial函数初始化成功。

入口：	Version:	控制卡类型，0x40:A型，0x50：B型。注意这里用的是16进制数；

LedNum:		控制卡编号，从0开始，A型卡最大可到63，B型卡最大可到31；

LedWidth:		显示屏宽度，16的倍数，至少为64；

LedHeight:	显示屏高度，16的倍数；

LedColor:		显示屏的颜色，0：单色，1：双色。

出口：	0：初始化失败(串口尚没经过ComInitial初始化，或显示屏的规格与版本不符)

1：初始化成功。

- 图片模式下的数据结构与函数

图片操作函数中使用了两类数据结构。

  - 节目表ProgStruct结构，其成员函数如下(顺序不能变)：

BYTE	Enter	：图片的进入方式。对应的效果参见[六、进入退出方式]；

BYTE	EnterSpeed：图片进入或退出的速度，只对方式为2或3的进入方式或退出方式有效

BYTE	Leave：图片的退出方式。对应的效果参见[六、进入退出方式]；

BYTE	FollowFlag：接续播放方式标志，当该标志为1时，在前一图片退出的同时，本图片开始播放。若该标志为0，则前一图片完全消失后，本图片才开始播放。

BYTE	StayTime：图片在显示屏上停留的时间，单位0.1秒，若该值为250，则图片静止在显示屏上。

BYTE	TimerType：控制卡上自带时钟。当这个数据为0时，表示当前的画面上不显示日历时钟，若不为0，则显示日历时钟。显示的位置为：

1：单行居左，2：单行居中	，3：单行居右

4：双行居左，5：双行居中，6：双行居右

  - 图片的数据结构

因为控制卡控制的效果是无灰度图片，所以1个Bit可以表示屏幕的一点。又因为A型卡控制的范围为1024列，所以需要1024/8=128个字节来表示屏幕的一行。

B型控制卡可以控制单色512行，故，图片的数据结构为 BYTE PicStru[512][128]。

使用时，若显示双色数据，设屏的高度为h，则红色数据存储在PicStru[0]-PicStru[h-1]中(左对齐)，绿色数据存储在PicStru[h]-PicStru[2*h-1]中。

注意，B卡的数据采用的是左对齐，A卡的数据采用的是右对齐。

  - short GetTotalPageNum(void)

说明：获取控制卡可存储图片总数

入口：无

出口：可存储图片数量

  - short GetPictureTimes(void)

说明：获取一个图片需调用发送函数的次数;

入口：无

出口：次数

  - BOOL SendPicture(short ProgNum,short SendStep,long lpBuff)

说明：发送部分图片。每个图片需调用多次才可以发送完毕；

入口：	ProgNum：	图片的序号

SendStep：对同一图片是第几次调用发送函数

lpBuff:	PicStru类型的图片数据的地址。

出口：0：发送失败，1：发送成功

  - BOOL SendProgList(short TotalProgNum,long lpProgType)

说明：发送节目表

入口：TotalProgNum：节目表项数(此前应该已发送同样数量的图片到控制卡)；

lpProgType：ProgStruct类型的数组的地址。

出口：0：发送失败，1：发送成功。

四、文字模式下的数据结构与函数

  - 汉字点阵库的组织

汉字点阵库文件必须按照如下方式组织：

对于ASCII码，设一个字符的ASCII码为0xAA，通过公式：offset = 0xAA*32 可以读取16字节的ASCII字符的点阵数据。对于汉字，设一个汉字的区位码为0xQQWW，则通过公式：offset = (0xQQ*128+0xWW)*32 可以读取32个字节的点阵数据。

  - BOOL GetHZLibState(void)

说明：检查控制卡上是否有汉字库；

入口：无；

出口：0：通讯失败或控制卡上无字库，1：有字库

  - short GetHZLibTimes(void)

说明：获取发送字库需要调用发送函数的次数；

入口：无；

出口：调用Comm_SendHZLib的次数。

  - BOOL SendHZLib(short SendStep, LPCTSTR lpFileName)

说明：发送汉字库。本函数使用户可以更换汉字点阵

入口：SendStep：第几次调用发送汉字库函数；

lpFileName：以0结尾的全路径汉字库文件名；

出口：0：本次发送失败，1：本次发送成功。

  - BOOL SetHZLibOK(void)

说明：设置控制卡的汉字库标志。发送完汉字库后必须调用本函数以便控制卡每次工作时都处于等待通讯给出文字操作的状态而不至于进入图片操作；

入口：无；

出口：0：本次发送失败，1：本次发送成功。

  - BOOL ShowString(short Bank,short XPos,short YPos,short Color, long lpStr)

说明：显示ASCII、汉字混合的字符串；字符串中ASCII码若为0x01、0x02、0x03，表示其后的可显示字符换成该字符代表的颜色。

入口：Bank	：在哪个显示区中输出字符串，可取0或1。本参数对A型卡无效；

XPos	：水平坐标，单位：点。显示屏最左边的坐标为0，最右边的坐标为ledwidth-1；

YPos	：垂直坐标，单位：点。显示屏最上边的坐标为0，最下边的坐标为ledheight-1；

Color	：字符串显示的颜色，0：黑，1：红，2：绿，3：黄；

lpStr	：以0结尾的待显示的字符串的首地址。

出口：0：本次操作失败，1：本次操作成功。

  - BOOL Line(short Bank,short Left,short Top,short Right,short Bottom,

short Color)

说明：画线，本函数只支持画水平线或垂直线，即：或left与right相等，或top与bottom相等；

入口：Bank	：在哪个显示区中操作，可取0或1。本参数对A型卡无效；

Left	：线条起点的水平坐标，单位：点。显示屏最左边的坐标为0，最右边的坐标为ledwidth-1；

Top	：线条起点的垂直坐标，单位：点。显示屏最上边的坐标为0，最下边的坐标为ledheight-1；

Right	：线条终点的水平坐标，单位：点。显示屏最左边的坐标为0，最右边的坐标为ledwidth-1；

Top	：线条终点的垂直坐标，单位：点。显示屏最上边的坐标为0，最下边的坐标为ledheight-1；

Color	：线条的颜色，0：黑，1：红，2：绿，3：黄；

出口：0：本次操作失败，1：本次操作成功。

  - BOOL SwitchToBank(short DestBank)

说明：切换显示区。本函数对A型控制卡无效，若对A型卡调用本函数，返回值将为0；

入口：DestBank	：将显示的缓冲区号，可取0或1；

出口：0：本次操作失败，1：本次操作成功。

特别操作：

某些场合下，需要使用A卡显示且也需要页面切换。此时可以配置A卡为1024*128点单色模式，然后只使用0-63行作为第一个显示页面，与此同时在64-127行也可以输出文字，需要时使用SwitchToBank(0)命令显示0-63行，SwitchToBank(1)命令显示64-127行。

  - BOOL CopyToBank(short DestBank)

说明：拷贝显示区。本函数对A型控制卡无效，若对A型卡调用本函数，返回值将为0；

入口：DestBank	：拷贝的目的缓冲区号，可取0或1。若该值为0，则执行将1区拷贝到0区的操作；若该值为1，则执行将0区拷贝到1区的操作；

出口：0：本次操作失败，1：本次操作成功。

  - BOOL ClearBank(short DestBank)

说明：清除显示区。

入口：DestBank	：待清除缓冲区号，可取0或1。本参数对A型卡无作用；

出口：0：本次操作失败；1：本次操作成功。

五、网络操作注意事项

采用网络通讯时，所有数据均送至一个缓冲区后台发送，如果网络操作失败，将会有一个消息发送到调用本控件的主程序。调用本控件的主程序需定义一个消息并对该消息进行适当处理：

#define	WM_NETNOTIFYERROR	WM_USER+163

控件向主程序发送消息时，参数如下：

WPARAM:		0：网络连接失败，1：网络发送失败(没有收到应答)

LPARAM：		对方的IP地址

六、进入退出方式

6.1 进入方式

| 方式编号 | A型卡 | B型卡 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 直接显示 | 直接显示 |
| 1 | 闪烁3次 | 闪烁3次 |
| 2 | 向右移入 | 向右移入 |
| 3 | 向左移入 | 向左移入 |
| 4 | 向右展开 | 向右展开 |
| 5 | 向左展开 | 向左展开 |
| 6 | 从左右向中间展开 | 从左右向中间展开 |
| 7 | 从中间向左右展开 | 从中间向左右展开 |
| 8 | 向上展开 | 向上移入 |
| 9 | 向下展开 | 向上展开 |
| 10 | 从上下向中间展开 | 向下展开 |
| 11 | 从中间向上下展开 | 从上下向中间展开 |
| 12 | 水平百叶窗 | 从中间向上下展开 |
| 13 | 垂直百叶窗 | 水平百叶窗 |
| 14 | (无) | 垂直百叶窗 |

6.2 退出方式

| 方式编号 | A型卡 | B型卡 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 直接消隐 | 直接消隐 |
| 1 | 闪烁3次 | 闪烁3次 |
| 2 | 向右移出 | 向右移出 |
| 3 | 向左移出 | 向左移出 |
| 4 | 向右擦除 | 向右擦除 |
| 5 | 向左擦除 | 向左擦除 |
| 6 | 从左右向中间擦除 | 从左右向中间擦除 |
| 7 | 从中间向左右擦除 | 从中间向左右擦除 |
| 8 | 向上擦除 | 向上移出 |
| 9 | 向下擦除 | 向上擦除 |
| 10 | 从上下向中间擦除 | 向下擦除 |
| 11 | 从中间向上下擦除 | 从上下向中间擦除 |
| 12 | 水平百叶窗 | 从中间向上下擦除 |
| 13 | 垂直百叶窗 | 水平百叶窗 |
| 14 | (无) | 垂直百叶窗 |